第 4周作业  常用指令和转移指令

1、阅读下面的程序，回答问题

void func ()

{   unsigned  short  us = 65535;

unsigned  int  ui;

short  s = -1;

int      i;

int      x = 0, y = 0;        ; ①

ui = us;

i = s;                        ; ②

if (ui > 0)  x = 1;

if (i > 0)  y = 1;            ; ③

ui = ui >> 1;                 ; >>1 右移一个二进制位

i = i >> 1;                   ; ④

ui = ~ui;                     ; 按位取反

i = -i;                       ; ⑤

}

⑴ 执行完 ① 处语句后，

us = 0x __FFFF____       s = 0x _FFFF______（2个字节的16进制数）

⑵ 执行完 ② 处语句后，

ui = 0x ___0000FFFF____    i = 0x ___FFFFFFFF______（4个字节的16进制数）

ui=us; 对应的机器指令： _movzx__  eax, us  、    mov ui, eax

i=s;   对应的机器指令： __movsx__  eax, s   、    mov i, eax

⑶ 执行完 ③ 处语句后，

x =  _1_______       y =  _0_______

if (ui>0) x=1; 对应的机器指令： cmp ui,0、 __jna__ lp1、 mov x,1、 lp1:…

if (i >0) y=1; 对应的机器指令： cmp i,0、  _jng___ lp2、 mov y,1、 lp2:…

⑷ 执行完 ④ 处语句后，

ui = 0x _00007FFF_____       i = 0x ___FFFFFFFF____ （4个字节的16进制数）

ui = ui >> 1; 对应的机器指令：    __shr__   ui,1

i = i >> 1;  对应的机器指令：    __sar_    i, 1

⑸  执行完  ⑤ 处语句后，

ui = 0x ___FFFF8000____       i = 0x ____00000001____ （4个字节的16进制数）

ui = ~ui;  对应的机器指令：   __not  ui

i = -i;   对应的机器指令：    ___neg_  i

2、  设 esp = 0x 12345678    eax= 0x11223344
    执行 push eax 后， esp = ？

Esp=0x12345674
    之后，再执行  pop  ebx，  esp = ?   ebx = ？
esp=0x12345678 ebx=0x11223344

3、  设 esp = 0x 12345678， 执行

mov  dword ptr [esp], 12345566h
pop   eax

后， esp = ?   eax= ?

Esp=0x1234567C, eax=0x12345566

4、  设有机器指令 （指令地址为 0x 009A1230）：
      009A1230   75  07    ;  75 对应 jne

设执行该指令前， ZF =1，执行该指令后， eip = ?

0x009A1232
     若 ZF = 0， 执行该指令后， eip = ?   为什么？

0x009A1239

指令取指后eip已经到下一段指令位置，若zf=0则jne满足条件，再将偏移值加到eip上

5、 C 语言中的 &、|、^、~、-（符号）分别对应什么指令操作符？

And, or, xor, not, neg

6、设有 int x,y,z; 写出 z = x && y; 对应的汇编语句段（只写完成该功能的程序段）

mov eax, [x]

cmp eax, 0

jz  _set_zero

mov eax, [y]

cmp eax, 0

jz  _set_zero

mov eax, 1

jmp _assign_z

_set_zero:

mov eax, 0

_assign_z:

mov [z], eax